Příloha č. 1 – Technická specifikace

Základní charakteristika a náležitosti díla

Vybraný uchazeč o veřejnou zakázku (dále jen „zhotovitel“) provede v rozsahu uvedeném v této příloze pořízení a instalaci hardwarového a softwarového vybavení pro zajištění databázového serveru v prostředí vnitřní sítě města Šlapanice.

Realizaci požadujeme provést včetně:

  - nastavení systému, včetně nastavení zálohování a zajištění vzdáleného dohledu

  - propojení se stávající infrastrukturou a komplexních testů instalované části

Požadavky zadavatele:

- Zhotovitel zaručuje kompatibilitu jednotlivých zařízení se stávající sítí města Šlapanice.

- Zhotovitel zaručuje, že nenaruší již funkční chod vnitřní sítě Městského úřadu.

Specifikace:

- Níže uvedené parametry jsou minimální, a zařízení mohou být dodány s kvalitativně vyššími parametry

- Pokud kdekoliv v zadávací dokumentaci zadavatel užil odkaz na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, potom v takovém případě zadavatel vždy připouští pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Nový HW a SW pro město Šlapanice z důvodu plánované akce „HW a SW pro databázový server“

Stávající stav:

- 3x server ESX HP Proliant DL380

- 1x server Backup HP Proliant DL380

- 1x diskové pole HP 3PAR 7200

- 1x diskové pole HP EVA4400

- 1x diskové pole HP MSA2000G3

- 2x SAN switch HP 8/16, 8Gbit/s

- LAN switche 1Gbit/s

- SW VMware vSphere ESX verze 6.1

Požadované prvky k dodání

- Server pro databázi (HW)

  - plná kompatibilita se stávajícím řešením, společný management stávajících serverů

  - 1x procesor min. 4 jádra, minimální taktovací frekvence 3.40GHz, min. 15M Cache

  - minimálně 128 GB RAM DDR4-2400 (8x16GB)

  - možnost rozšíření RAM až na 3TB a 24 slotů

  - 4- portový 10/100/1000 Mbit/s Ethernet adaptér, RJ-45

  - Dedikovaný port LAN pro vzdálenou správu

  - integrovaný grafický adaptér

  - minimálně 4xUSB port (1xpřední, 1x interní, 2x zadní)

  - 3x x16 PCIe, 3x x8 PCIe, 1x FlexibleLOM I/O slot

  - 6x hot-plug větráky (redundantní)

  - procesor pro vzdálenou správu (virtuální grafická konzole) včetně plné podpory hostitelského OS a vzdálených médií

  - integrovaný panel pro kontrolu funkčnosti komponent serveru – minimálně CPU, RAM, HDD, PWR, TEMP

  - minimálně 8GB microSD

  - řadič disků RAID min. 2GB cache, RAID 0,1,5,6,10,50,60

  - minimálně 2x 800GB SSD 12GSAS disk, WPD min. 3TB dle specifikace JESD219, min. zápis dat 4350TB za 5 let, Hot-Plug výměna za chodu

  - rozšiřitelnost HDD na min 8 jednotek

  - 2x jednoportová karta 8Gb FC (vybavena 1x 8Gb SFP) pro připojení k FC

  - napájecí zdroje min. 500W redundantní, vyměnitelné za provozu, 94% účinnost, jednotka musí podporovat vzdálený management s možností zapínat, vypínat a restartovat server. Včetně 1,8m napájecích kabelů a managementu kabeláže

  - Instalace do racku na výsuvných ližinách

  - 60 měsíců servisní podpora v režimu 9x5 NBD – servisní podpora hardware a software třetích stran s odezvou do druhého pracovního dne.

Požadavky na instalaci:

  - Instalace serveru fyzicky v prostředí zadavatele i v prostředí vnitřní sítě Města Šlapanice,

  - aktualizace firmware,

  - provedení testů

- Serverový virtualizační software pro nový server (SW)

Nový server je nutné začlenit do virtuálního prostředí z důvodu přidělení diskového prostoru z rychlých SAS disků ze stávajících diskových polí a zajištění zálohovaní stávajícím software.

- Plná podpora a kompatibilita se stávajícím virtualizačním SW na TC úřadu

- Licence pro možné rozšíření až na tři fyzické servery

- Samostatná správa virtualizačního software serveru.

- 60 měsíců servisní podpora software s pokrytím 9x5 a právem na nové verze

Požadavky na instalaci:

  - instalace a konfigurace virtualizačního software na dodaný server, jeho implementace do stávajícího TC, provedení testů.

- Hostitelský operační systém

Pořízení operačního systému, který bude instalován a implementován na nově pořizovaný hardware (server pro databázi). Tento operační systém bude používán pro celý agendový informační systém.

- 64-bitový OS¨

- licence podporující min. 2 CPU

- Kompatibilita s PortListem stávajícího dodavatele eSSL MěÚ

- Důraz na výkonnost systému dle doporučení PortListu stávajícího dodavatele eSSL MěÚ

- Vyžadována komerční podpora včetně bezpečnostní certifikace

- 60 měsíců servisní podpora software s právem na nové verze

- Zálohovací nástroj pro nově pořízená data (SW)

Rozšíření stávajícího zálohovacího software Arcserve UDP v6  verze Advanced na nově pořízený server.

  - Nutno zajistit zálohování nového čtvrtého fyzického serveru ve společném clusteru se stávajícími třemi běžícími v produkčním prostředí

  - 60 měsíců servisní podpora software s pokrytím 9x5 a právem na nové verze

Požadavky na instalaci

  - Instalace, konfigurace zálohovacího software, plná implementace do stávajícího TC, testování – výmaz dat a jejich následná obnova

- Databázový software (SW)

Pořízení databázového SW, který bude instalován a implementován na nově pořizovaný hardware (server pro databázi) ve virtuálním prostředí na operačním systému. Tento databázový software bude používán pro celý agendový informační systém.

- Požadujeme nejnovější verzi tohoto databázového SW

- Provoz na serveru s jedním procesorem, nad kterým bude provozována virtualizace

- Počet jmenných uživatelů: 150 s možností přihlášení neautorizovaných uživatelů prostřednictvím portálu úřadu.

- Kompatibilita s PortListem stávajícího dodavatele eSSL MěÚ

- Důraz na výkonnost systému dle doporučení PortListu stávajícího dodavatele eSSL MěÚ

- Možnost omezení provozu pouze pro IS eSSL úřadu

- 60 měsíců servisní podpora software a právem na nové verze

Požadavky na instalaci

  - Instalace a konfigurace, včetně operačního systému a agendového informačního systému ve virtuálním prostředí, implementace do stávajícího TC

  - Migrace dat používaného informačního systému na nový databázový software, včetně provedení testů s důrazem na rychlost operaci a kontrol konzistence dat.

Po realizaci projektu v rámci předávání díla požadujeme:

  - dodávku softwarových licencí a klíčů

  - vytvoření a předání technické dokumentace skutečného celkového provedení a nastavení jednotlivých hardware a software prvků

  - dodání dokumentace k aplikacím a rozhraním