ULICE HUSOVA, HYBEŠOVA – PARKOVACÍ STÁNÍ

SO 02 – PARKOVACÍ STÁNÍ NA ULICI HYBEŠOVA

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

PROJEKTANT:		MATULA, projekční kancelář

Šumavská 15, 602 00 Brno

ing. Jiří Matula

DATUM:           		03/2018

Identifikační údaje stavby

Název stavby	: 	Ulice Husova, Hybešova – parkovací stání

SO 02 – Parkovací stání na ulici Hybešova

Místo stavby	: 	Šlapanice

Katastrální území	: 	k.ú. Šlapanice

Charakter investice	: 	Novostavba

Investor		: 	Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice

Stupeň dokumentace:       	Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Orgán vydávající stavební

povolení		: 	MěÚ Šlapanice, odbor výstavby

Zpracovatel                    :		MATULA, projekční kancelář, Šumavská 15, 602 00 Brno

vedoucí projektant ing. Jiří Matula

osvědčení ČKAIT v oboru dopravní stavby č. 1000134

tel., fax 541 235 048

Datum zpracování:             	03/2018

Stručný popis technického řešení

Stavba se nachází v zastavěném území v jižní části města Šlapanice, na ulici Hybešova, v úseku mezi ulicemi Wurmova a Husova.

Parkovací stání jsou navržena jako podélná, budou provedena na plochách podél vozovky, které jsou klasifikovány jako ostatní plochy.

Parkoviště jsou veřejná.

###### Dopravní řešení

V ulici Hybešova bude provedena změna provozu na jednosměrný. Tato úprava byla projednávána samostatně mimo tuto projektovou dokumentaci.

Vyjádření k zjednosměrnění ulice Husovy vydalo specializované pracoviště DI BM a BO, Policie ČR, pod č.j. KRPB-45870-2/ČJ-2017-0600DI-PET dne 6.4.2017.

Stavbou dojde k vytvoření 16 parkovacích stání. Z tohoto počtu bude jedno stání vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce tělesně postižené.

- Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je dokumentace pro územní rozhodnutí, vypracovaná  v říjnu 2017 naší projekční kanceláří, dále zaměření skutečného stavu,  mapové podklady tras inženýrských sítí a katastrální mapy  v digit. podobě, inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologického posouzení.

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí v únoru 2018.

###### Návrh zpevněných ploch

Ulice Hybešova je místní obslužná obousměrná komunikace šířky cca 5,0 m s oboustrannými chodníky za zeleným pásem, na kterém budou parkoviště umístěna. V nejbližší době bude provedeno zjednosměrnění této komunikace, které již bylo Policií ČR odsouhlasena pod č.j. KRPB-45870-2/ČJ-2017-0600DI-PET dne 6.4.2017. Provoz bude veden směrem od ulice Husovy k ulici Wurmově.

Parkovací stání budou mít povrch z betonové dlažby s distančními spárami a uchycena budou do betonových silničních obrubníků 150/250mm, převýšených +100mm. Vyhrazené stání bude z betonové dlažby 100/200mm a bude uchyceno do zapuštěných obrubníků.

Parkoviště budou od vozovky oddělena betonovými nájezdovými obrubníky 150/150mm, převýšenými +20mm.

Všechny obrubníky budou osazeny do bet. lože s opěrou z betonu C20/25-XF3.

Rozměry parkovacích stání jsou 2,0 x 5,75m, krajní stání jsou rozšířena na 6,75m.

Jedno místo bude rozšířeno a vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce tělesně postižené. Vyhrazené stání bude provedeno z betonové dlažby. Vzhledem k nedostatečné šířce zeleného pásu bude vyhrazené stání provedeno v šířce 3,0m mezi stávající vozovkou a chodníkem a přímo naváže na chodník š. 1,4m, který bude sloužit současně jako manipulační plocha. Podél chodníku v ploše parkoviště bude osazen varovný pás šířky 0,4m z červené hmatové dlažby. Chodník bude výškově přizpůsoben ploše parkoviště,

Celkem je navrženo 16 parkovacích míst.

Konstrukce parkovacích stání je navržena v tomto složení:

- Betonová dlažba s dist. spárami		DL 100/200mm	  80 mm	ČSN 73 61 31

- Lože pod dlažbu				L 4/8		  40 mm	ČSN 73 61 31

- Mechanicky zpevněné kamenivo		MZK		 200 mm	ČSN 73 61 26-1

- Štěrkodrť					ŠD 0/32	 150 mm	ČSN 73 61 26-1

- celkem							 470mm

Vyhrazené parkovací stání bude provedeno ve stejné konstrukci s povrchem z betonové dlažba 100/200mm tl, 80mm.

Podélný spád parkovacích stání kopíruje stávající stav vozovky, příčný spád je 2%. Vyhrazené stání má příčný spád 0,7%.

Konstrukce chodníku za vyhrazeným stáním je navržena v tomto složení:

- Betonová dlažba s dist. spárami		DL 100/200mm	  60 mm	ČSN 73 61 31

- Lože pod dlažbu				L 4/8		  40 mm	ČSN 73 61 31

- Štěrkodrť					ŠD 0/32	 150 mm	ČSN 73 61 26-1

- celkem							 250mm

Příčný spád chodníku je 2%, podélný 0,5%.

Inženýrské sítě

V prostoru stavby se nachází následující inž. sítě: vodovod, kanalizace, plynovod, telefonní a televizní kabely slaboproudu.

Při výstavbě budou dodrženy realizační podmínky platných vyjádření správců technické infrastruktury (viz dokladová část).

Výkopové práce budou v blízkosti inž. sítí prováděny ručně a se zvýšenou opatrností.

Trasy inženýrských sítí je třeba před zahájením zemních prací vytýčit přímo na staveništi!!!

Nové inženýrské sítě nejsou navrženy.

### Zemní práce

Zemní práce spočívají v odtěžení zeminy na úroveň pláně. Pláň pod pojížděnými plochami bude hutněna na minimální deformační modul E = 30 MPa.

Po odkrytí pláně ve výkopu je nutno posoudit kvalitu zemin v podloží a v případě nutnosti přijmout opatření ke zvýšení únosnosti.

Nezpevněné plochy dotčené výstavbou budou po skončení stavebních prací ohumusovány v tl. 100mm a osety.

- Odvodnění

Plochy budou příčným a podélným sklonem odvodněny na vozovku.

Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Vyhrazené parkovací stání bude vyznačeno svislou dopravní značkou IP12 a E1 se symbolem O1 a vodorovným dopravním značením - symbolem O1 – nastříkaným barvou. Značky jsou zakreslené ve výkrese Situace.

Ostatní parkovací stání budou vyznačena pásky dlažby červené barvy.

Zpřístupnění stavby osobám se sníženou schopností pohybu a orientace

Veřejné plochy chodníku a parkovišť podléhají požadavkům vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Na parkovišti je navrženo jedno parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce tělesně postižené, z celkového počtu 16 stání. Vyhrazené stání má rozměr 3,0 x 7,0m, jako manipulační plocha bude sloužit chodník, který bude předlážděn a naváže přímo na parkoviště.

Podél chodníku v ploše parkoviště bude osazen varovný pás šířky 0,4m z červené hmatové dlažby.

Vytýčení stavby

Vytyčení stavby je doloženo ve výkrese č. 5 - Situace vytýčení a obrubníků. Vytyčení je provedeno jednak v souřadnicích a jednak oměrkami od vytyčovacích přímek.

Souřadný systém JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání.

V Brně, 03/2018                                                                                         ing. Krejčíková