- Specifikace zadání

Projekt "Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Šlapanice" z 03/2016.

Předmětem projektu je dodávka a montáž 20 ks svítidel, 12 ks rozváděčů VO a 11 regulátorů VO. Realizace projektu musí zajistit minimální úsporu elektrické energie ve výši 35% - požadavek dotačního titulu MPO EFEKT2016.

Výběr dodavatele bude proveden na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky

Stanovení kritérií

1. Požadované parametry regulátorů

- a) Požaduje se dodávka centrálních regulátorů s následujícími parametry:

- Plynulá napěťová amplitudová regulace

- Samostatně regulovaná a stabilizovaná každá fáze

- Možnost nastavení rychlosti poklesu a nárůstu napětí

- Možnost nastavení různé regulační křivky pro různé roční období

- Regulační rozsah světelného toku 40 – 100%

- b) Dodavatel uvede ve své nabídce, že nabízený regulátor splňuje požadované parametry a dále uvede tyto údaje nabízených regulátorů:

|  | Parametr | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Míra roční úspory elektrické energie |  | % |
| B | Účinnost regulátoru při 100% zatížení |  | % |
| C | Účinnost regulátoru při 50% zatížení |  | % |
| D | Míra stabilizace regulovaného napětí |  | % |

2. Požadované parametry svítidel

Svítidla musí být vybavena vysokotlakou sodíkovou výbojkou 70W a konvenčním předřadníkem. Příklad vhodného svítidla je uveden v projektu.

3. Hodnotící kritéria:

váha

A) Míra roční úspory elektrické energie	%	25 %

B) Účinnost regulátoru při 100% zatížení	%	10 %

C) Účinnost regulátoru při 50% zatížení	%	10 %

D) Míra stabilizace regulovaného napětí	%	15 %

E) Cena bez DPH	Kč	40 %

- 4. Způsob vyhodnocení

- Hodnotitel stanoví pořadí nabídek podle výše uvedených hodnotících kritérií a jejich vah. Kritéria pro hodnocení regulátorů vycházejí ze standardu UNI11431.

Ad.A) U míry roční úspory je nejvhodnější nabídka s nejvyšší hodnotou. Nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získávají bodovou hodnotu, která vznikne poměrem:

(hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce ) x 100 bodů

- Výsledné bodové hodnocení je dáno součinem takto stanovené bodové hodnoty a váhy kritéria.

Ad.B) U účinnosti regulátoru při 100% zatížení je nejvhodnější nabídka s nejvyšší hodnotou. Nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získávají bodovou hodnotu, která vznikne poměrem:

((hodnoty hodnocené nabídky-90) k (nejvhodnější nabídce-90)) x 100 bodů

- Výsledné bodové hodnocení je dáno součinem takto stanovené bodové hodnoty a váhy kritéria.

Ad.C) U účinnosti regulátoru při 50% zatížení je nejvhodnější nabídka s nejvyšší hodnotou. Nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získávají bodovou hodnotu, která vznikne poměrem:

((hodnoty hodnocené nabídky-90) k (nejvhodnější nabídce-90)) x 100 bodů

- Výsledné bodové hodnocení je dáno součinem takto stanovené bodové hodnoty a váhy kritéria.

Ad.D) Míra stabilizace vyjadřuje regulační krok napětí vzhledem k jmenovitému napětí vyjádřený v %.

U stabilizace regulovaného napětí je nejvhodnější nabídka s nejnižší hodnotou. Nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získávají bodovou hodnotu, která vznikne poměrem:

(hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce) x 100 bodů

- Výsledné bodové hodnocení je dáno součinem takto stanovené bodové hodnoty a váhy kritéria.

Ad.E) U nabídkové ceny je nejvhodnější nabídka s nejnižší cenou. Nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získávají bodovou hodnotu, která vznikne poměrem:

(hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce) x 100 bodů

- Výsledné bodové hodnocení je dáno součinem takto stanovené bodové hodnoty a váhy kritéria.

- Poznámka:

- U kritérií účinnost regulátoru při 50 a 100% zatížení je ve vzorci výpočtu bodů proveden odečet 90. To je z důvodu lepšího rozlišení kvality daného regulátoru. Účinnosti jsou na úrovních v rozmezí 95-98% a tudíž jejich numerický rozdíl by nevyjadřoval objektivní rozdíl kvality.