Dílčí část č. 4: Chodník ul. Jiráskova – pravá strana

Technický popis

Místo:	ul. Jiráskova od křižovatky Jiráskova – Hybešova po křižovatku Jiráskova - Husova.

Délka chodníku:		204 m

Šířka chodníku:			1,2 m

Plocha:				245 m2

Počet vjezdů:			17

Plocha vjezdů v chodníku	62 m2

Plocha vjezdů od chodníku

k vozovce			127,5 m2

obrubníky zahradní		255 m

Celková plocha dlažby		434,5 m2

Předpokládané práce:

Výkop staré skladby chodníku, odvoz a likvidace výkopku a suti, vybudování podkladních nášlapných vrstev a obrubníku (osazují se pouze zahradní obrubníky, silniční zůstávají)

Skladba vrstev chodníku:

- Betonová zámková dlažba tvar „I“ (šedá)	tl. 60 mm

- Lože z kam. drti 4/8				tl. 40 mm

- Štěrkodrť  se zadrcením			tl. 150 mm

- Geotextilie 300 g/m2

- Upravená a zhutněná pláň			Edef.2 min = 30 MPa

Celkem tloušťka					250 mm

V případě, že nebude na pláni dosaženo Edef.2 min., bude provedena sanace aktivní zóny vrstvou z SC C8/10 v tl. 120 mm

Skladba vrstev vjezdů:

- Betonová zámková dlažba tvar „I“ (červená)	tl. 80 mm

- Lože z kam drti 4/8				tl. 40 mm

- Směs stmelená cementem SC C5/6		tl. 120 mm

- Štěrkodrť 					tl. 150 mm

- Geotextilie 300 g/m2

- Upravená a zhutněná pláň			Edef.2 min = 45 MPa

Celkem tloušťka					390 mm

Součástí ceny jsou veškeré práce související s provedením díla,  včetně např. prořezu, případného dopravního značení, měření únosnosti pláně min. na 2 místech, zajištění bezpečnosti, zařízení staveniště apod. rekonstrukce bude prováděna za provozu.