TECHNICKÉ PODMÍNKY

Dvouosé svozové vozidlo 4x4 s jednoramenným nakladačem kontejnerů, svozovou lisovací nástavbou a nástavbami pro zimní údržbu komunikací

Vozidlo kategorie do 7,5 t , pohon 4x4 volitelný

Vozidlo splňuje veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňuje platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN a odpovídat příslušným směrnicím EU.

# podvozek (uvést značku a typ)

| Vymezení technického požadavku | požadavek | Splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| Celková hmotnost vozidla | do 7500 kg | ANO / NE |
| Zatížení na přední nápravu | min. 2 800 kg | ANO / NE |
| Zatížení na zadní nápravu | min. 6 000 kg | ANO / NE |
| Maximální šířka vozidla | 2100 mm | [hodnota] |
| Nezávislé zavěšení přední nápravy | ANO | ANO / NE |
| Stabilizátor přední i zadní nápravy | ANO | ANO / NE |
| Rozvor | max. 3 410 mm | [hodnota] |
| Pohon 4x4 volitelně přepínatelný na 4x2 | ANO | ANO / NE |
| Samosvorný diferenciál zadní nápravy | ANO | ANO / NE |
| Reservní kolo kompletní s držákem na vozidle | ANO | ANO / NE |
| Posilovač řízení | ANO | ANO / NE |
| Brzdová soustava hydraulická min. dvouokruhová s ABS a EBD | ANO | ANO / NE |
| Elektronický stabilizační systém ESP | ANO | ANO / NE |
| Akumulátor 12 V | min. 100 Ah | [hodnota] |
| Čelní upínací deska pro nesení pracovních nástaveb dle EN 15432 F2 | ANO | ANO / NE |
| MOTOR |  |  |
| Motor vznětový přeplňovaný | ANO | ANO / NE |
| Výkon | min. 125 kW | [hodnota] |
| Krouticí moment motoru | min. 425 Nm | [hodnota] |
| Emisní norma | min. EURO 6 | [hodnota] |
| Manuální i automatická regenerace DPF filtru | ANO | ANO / NE |
| Systém úspory paliva STAR / STOP motoru | ANO | ANO / NE |
| Motorová brzda | ANO | ANO / NE |
| Palivový předfiltr s vyhřívaným odlučovačem vody | ANO | ANO / NE |
| Přístup k motoru - sklápění kabiny | ANO | ANO / NE |
| Varovná kontrolka zajištění kabiny | ANO | ANO / NE |
| Palivová nádrž | min.100 litrů | [hodnota] |
| Hydraulický pohon pro nástavby pracující za jízdy | ANO | ANO / NE |
| PŘEVODOVKA |  |  |
| Převodovka manuální | min. 5 převodových stupňů vpřed | [hodnota] |
| Přídavná redukční převodovka | ANO | ANO / NE |
| Akustická výstraha při couvání | ANO | ANO / NE |
| Vedlejší pohon z převodovky PTO se signalizací zapojení na přístrojové desce s ručním ovládáním otáček motoru | ANO | ANO / NE |
| KABINA |  |  |
| Barva kabiny bílá | ANO | ANO / NE |
| Kabina 1+ 2 | ANO | ANO / NE |
| Sedadlo řidiče odpružené | ANO | ANO / NE |
| Opěrky hlavy a bezpečnostní pásy sedadla řidiče a spolujezdců | ANO | ANO / NE |
| El. ovládání oken, elektricky vyhřívaná zrcátka | ANO | ANO / NE |
| Automatické rozsvěcení světel po startu | ANO | ANO / NE |
| Světlomety do mlhy | ANO | ANO / NE |
| Světelná rampa na střeše kabiny s potkávacími světlomety, výstražným světlem oranžové barvy | ANO | ANO / NE |
| Uzamykatelná schránka spolujezdce | ANO | ANO / NE |
| Sloupek volantu seřiditelný | ANO | ANO / NE |
| Digitální tachograf | ANO | ANO / NE |
| Autorádio s Bluetooth | ANO | ANO / NE |
| Klimatizace automatická | ANO | ANO / NE |
| Imobilizér | ANO | ANO / NE |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ANO | ANO / NE |
| Výbava vozidla dle legislativních požadavků a norem | ANO | ANO / NE |

# KONTEJNEROVÝ NAKLADAČ (uvést výrobce, značku a typ)

| Vymezení technického požadavku | Požadavek | Splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů o výkonu min. 4,2 t | ANO | [hodnota] |
| Pro manipulaci s kontejnery (nakládání, odkládání, překládání a sklápění) o celkové vnější délce 3400 – 3800 mm s vnější roztečí podélníků 1060 mm | ANO | ANO / NE |
| Zalamovací sloup háku se zalomením max. 800 mm | ANO | [hodnota] |
| Výška háku 1000 mm s gravitační západkou | ANO | ANO / NE |
| Ovládání funkcí z kabiny el. ovladačem vč. STOP tlačítka | ANO | ANO / NE |
| 2 excentrické zámky na čepu zadního ramene nosiče, které plní svoji funkci při natahování kontejneru ze země | ANO | ANO / NE |
| Rozvaděč hydraulický vč. manuálního ovládání funkcí | ANO | ANO / NE |
| Hydraulické jištění kontejneru se signalizací v kabině | ANO | ANO / NE |
| Olejová nádrž se zpětnou filtrací uvnitř, hydraulické čerpadlo pístové | ANO | ANO / NE |
| Pracovní světla LED – 2 ks vzadu na kabině | ANO | ANO / NE |
| Doplňky a výbava dle platné legislativy | ANO | ANO / NE |
| Reflexní nápadné značení, tabulka „A“ odpady – 2 ks | ANO | ANO / NE |

# SVOZOVÁ LISOVACÍ nástavba (uvést výrobce, značku a typ)

| Vymezení technického požadavku | Požadavek | Splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| Universální použití na svoz komunálního, tříděného i BIO odpadu | ANO | ANO / NE |
| Lisovací poměr stlačovací stěnou | min. 1 : 2 | [hodnota] |
| Stlačovací proces s automatickým navrácení stěny | ANO | ANO / NE |
| Velikost zásobníku z nerezového materiálu a možností vypouštěcího ventilu tekutých frakcí odpadu | min. 6 500 litrů | [hodnota] |
| Kontejnerové provedení kompatibilní s jednoramenným hákovým nakladačem o výšce háku 1000 mm | ANO | ANO / NE |
| Barevné provedení oranžová RAL 2011 | ANO | ANO / NE |
| Hydraulický pohon z nosiče | ANO | ANO / NE |
| Zadní vyklápěcí zařízení dle EN 840 1-3 pro nádoby a kontejnery od 110 do 1100 litrů a pytlového sběru | ANO | ANO / NE |
| Boční dvířka na ruční vhoz vpravo | ANO | ANO / NE |
| Možnost vyprázdnění zásobníku do velkoobjemových kontejnerů zvednutím korby | ANO | ANO / NE |
| Dálkové ovládání funkcí | ANO | ANO / NE |
| Ovládací panel se STOP tlačítkem | ANO | ANO / NE |
| Bezpečnostní jistící prvky bočních dveří, stlačovací stěny a vyklápěče | ANO | ANO / NE |
| Přídavný oranžový maják na zádi nástavby | ANO | ANO / NE |
| Osvětlení pracovního prostoru nakládky | ANO | ANO / NE |
| Zátěžová stupačka dle ČSN-EN 1501-1 | ANO | ANO / NE |
| Zadní monitorovací systém s obrazovkou v kabině | ANO | ANO / NE |

# sypač komunikací pro zimní údržbu (uvést výrobce, značku a typ)

| Vymezení technického požadavku | Požadavek | Splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| Objem zásobníku | min. 1700 litrů | [hodnota] |
| Kontejnerové provedení kompatibilní s jednoramenným hákovým nosičem o výšce háku 1000 mm | ANO | ANO / NE |
| Hydraulický pohon z nosiče | ANO | ANO / NE |
| Plynulá regulace posypu bez závislosti na rychlost vozidla z kabiny | ANO | ANO / NE |
| Možnost nouzového ručního řízení | ANO | ANO / NE |
| Ochranné odklopná střecha | ANO | ANO / NE |
| Ochranné síto dle EN 13021 | ANO | ANO / NE |
| Výstražný maják oranžové barvy na zádi nástavby | ANO | ANO / NE |
| Rozrušovací hřídel v zásobníku | ANO | ANO / NE |
| Šířka posypu 1,0 – 6,0 metru | ANO | [hodnota] |
| Rozsah dávkování 5 -250 g/m2 | ANO | [hodnota] |
| Barevné provedení oranžová RAL 2011 | ANO | ANO / NE |
| Sklopné rozmetadlo z nerezové oceli | ANO | ANO / NE |

# RADLICE NA SNÍH (uvést výrobce, značku a typ)

| Vymezení technického požadavku | Požadavek | Splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| Čelně nesená s možností upevnění na přední desku EN 15432 F2 | ANO | ANO / NE |
| Hydraulické ovládání z kabiny | ANO | ANO / NE |
| Možnost přetáčení vpravo – vlevo, nahoru - dolů | ANO | ANO / NE |
| Vícesegmentová s ochranou při najetí na překážku | ANO | ANO / NE |
| Pryžové stírací břity | ANO | ANO / NE |
| Pojezdová kola nebo kluzáky | ANO | ANO / NE |
| Barevné provedení oranžová RAL 2011 | ANO | ANO / NE |
| Pracovní šířka min. 2200 mm | ANO | [hodnota] |
| Celková šířka max. 2500 mm | ANO | [hodnota] |
| Výška radlice min. 1000 mm | ANO | [hodnota] |
| Maximální hmotnost 460 kg | ANO | [hodnota] |
| Výstražné praporky 2 kusy, poziční osvětlení | ANO | ANO / NE |
| Odstavné nohy | ANO | ANO / NE |
| Sněhová radlice odpovídá dle únosnosti náprav a celkového zatížení vozidla | ANO | ANO / NE |

# Kontejner výška zásobníku 1.300 mm (uvést výrobce, značku a typ)

| Vymezení technického požadavku | Požadavek | Splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| kontejner vanový pro hákový nosič o výšce háku 1.000 mm | ANO | ANO / NE |
| ocelové bočnice sklopné v úrovni 50 % výšky | ANO | ANO / NE |
| celková šířka max. 2.100 mm | ANO | ANO / NE |
| délka vlastního zásobníku 3.400 – 3.800 mm | ANO | ANO / NE |
| výška vlastního zásobníku 1.300 mm | ANO | ANO / NE |
| zadní čelo dvoudílné, otevírané kolem svislých závěsů do stran se zajištěním otevřené polohy | ANO | ANO / NE |
| po obvodu háčky pro uchycení sítě nebo plachty | ANO | ANO / NE |

# Kontejner výška zásobníku 400 mm (uvést výrobce, značku a typ)

| Vymezení technického požadavku | Požadavek | Splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| kontejner vanový pro hákový nosič o výšce háku 1.000 mm | ANO | ANO / NE |
| celková šířka 2.100 mm | ANO | ANO / NE |
| délka vlastního zásobníku 3.400 – 3.800 mm | ANO | ANO / NE |
| výška vlastního zásobníku 400 mm | ANO | ANO / NE |
| zadní čelo dvoudílné, otevírané kolem svislých závěsů do stran se zajištěním otevřené polohy | ANO | ANO / NE |

# Ostatní požadavky

| Vymezení technického požadavku | ANO |
| --- | --- |
| Rok výroby podvozku, nástaveb i kontejnerů shodný s rokem dodání |  |
| Bezpečnostní prvky dle platných norem ke dni dodání |  |
| Dodání katalogu náhradních dílů k dodaným nástavbám |  |
| Dodání schémat elektroinstalace |  |

Poznámka:

Dodavatel uvede u podvozku značku a typ, u nástaveb výrobce, značku a typ, dále uvede splnění požadovaného parametru nebo příslušný číselný údaj ve sloupci „Splnění parametru“. Nevyplnění požadovaných údajů bude považováno za nedodržení zadávacích podmínek s následným vyloučením uchazeče ze zadávacího řízení.

V .............................. dne ........................