ULICE HUSOVA, HYBEŠOVA – PARKOVACÍ STÁNÍ

SO 01 – PARKOVACÍ STÁNÍ NA ULICI HUSOVA

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

PROJEKTANT:		MATULA, projekční kancelář

Šumavská 15, 602 00 Brno

ing. Jiří Matula

DATUM:           		03/2018

Identifikační údaje stavby

Název stavby	: 	Ulice Husova, Hybešova – parkovací stání

SO 01 – Parkovací stání na ulici Husova

Místo stavby	: 	Šlapanice

Katastrální území	: 	k.ú. Šlapanice

Charakter investice	: 	Novostavba

Investor		: 	Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice

Stupeň dokumentace:       	Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Orgán vydávající územní

rozhodnutí		: 	MěÚ Šlapanice, odbor výstavby

Zpracovatel                    :		MATULA, projekční kancelář, Šumavská 15, 602 00 Brno

vedoucí projektant ing. Jiří Matula

osvědčení ČKAIT v oboru dopravní stavby č. 1000134

tel., fax 541 235 048

Datum zpracování:             	03/2018

Stručný popis technického řešení

Stavba se nachází v zastavěném území v jižní části města Šlapanice, na ulici Husova, v úseku mezi ulicemi Wurmova a Hybešova.

V rámci výstavby parkovacích stání se přepokládá rozšíření vozovky na šířku 7,5m, výměna obrusné vrstvy v celé šířce s výměnou a doplněním obrubníků.

Parkoviště jsou veřejná.

###### Dopravní řešení

Ulice Husova je místní obslužná komunikace obousměrná s jednostranným chodníkem za zeleným pásem. Bude provedena v celkové šířce 7,5m, z toho 5,5m připadne na jízdní pásy a 2m před stávajícími rodinnými domy na parkovací stání. V napojení na stávající ulice Hybešova a Wurmova se vysadí zelená plocha v šířce parkovacích stání a vozovka bude mít šířku 5,5m. Oblouky v napojení mají poloměry 5 -12m.

- Stavbou dojde k vytvoření 14 parkovacích stání.

- Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je dokumentace pro územní rozhodnutí, vypracovaná  v říjnu 2017 naší projekční kanceláří, dále zaměření skutečného stavu,  mapové podklady tras inženýrských sítí a katastrální mapy  v digit. podobě, inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologického posouzení.

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí v únoru 2018.

###### Návrh zpevněných ploch

V rámci výstavby parkovacích stání se přepokládá rozšíření stávající vozovky na šířku 7,5m, výměna obrusné vrstvy v celé šířce a výměna a doplnění obrubníků.

Parkoviště jsou navržena jako podélná o rozměrech 2,0 x 5,75m, vozovka bude mít šířku 5,5m.

Celkem je navrženo 14 parkovacích míst, z toho jedno bude rozšířeno na 3,5m a vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce tělesně postižené. Rozšíření bude provedeno do zeleného pásu podél vozovky.

Vozovka i parkovací stání budou mít povrch z asfaltového betonu na stmeleném podkladu. Uchyceny budou do betonových silničních obrubníků 150/250mm, převýšených +100mm. U přístupových chodníků k rodinným domům budou buď silniční obrubníky zapuštěné, nebo betonové nájezdové obrubníky 150/150mm, převýšené +20mm. Všechny obrubníky budou osazeny do bet. lože s opěrou z betonu C20/25-XF3.

- Stávající obrusná vrstva vozovky se odfrézuje v tl. 50mm, podkladní vrstva se zařízne cca 200mm od hran vozovky, v místech napojení na stávající komunikace a nad přípojkami uličních vpustí. Provede se výměna a doplnění obrubníků.

- Rozšíření vozovky se provede v proměnné šířce 1,5 – 2,6m na konstantní šířku 7,5m.

Konstrukce rozšíření je navržena v tomto složení:

- asfaltový beton obrusný			ACO 11+	  50 mm	ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik asfaltový 0,7kg/m2						ČSN 736129

- asfaltový beton ložný			ACL 16+	  80 mm	ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik asfaltový 0,7kg/m2						ČSN 736129

- směs stmelená cementem			SC 0/32,C8/10	 150 mm	ČSN 736124-1

- Štěrkodrť					ŠD 0/32	 200 mm	ČSN 736126-1

- celkem							 480mm

- Ve stejné konstrukci se provede i zapravení rýh nad přípojkami uličních vpustí.

Obrusná vrstva se provede na celou šířku vozovky, pod ní bude doplněna vyrovnávací vrstva z ACL16+ proměnné tloušťky.

Podélný spád komunikace kopíruje stávající stav, příčný spád je 2%.

Vlastní parkovací stání budou vyznačena barvou na ploše vozovky. Rozměry parkovacích stání jsou 2,0 x 5,75m, krajní stání jsou rozšířena na 6,75m. Vyhrazené stání má rozměr 3,5 x 7,0 m a je rozšířeno do zeleného pásu podél vozovky.

Stávající přístupové chodníky od vozovky k rodinným domům budou předlážděny z betonové dlažby 100x200mm. V hraně průběžného chodníku podél rodinných domů se doplní varovné pásy šířky 400mm z červené hmatové dlažby.

Konstrukce chodníků bude v tomto složení:

- betonová dlažba				BD 100/200	  60 mm	ČSN 716131

- lože z kameniva drceného			L 4/8		  40 mm	ČSN 736131

- Štěrkodrť					ŠD 0/32	 150 mm	ČSN 736126-1

- celkem							 250mm

Chodníky budou uchyceny do betonových parkových obrubníků 80/250mm, osazených do betonového lože s opěrou z betonu C20/25-XF3.

Inženýrské sítě

Pod vozovkou se nachází vodovod a kanalizace, v zeleném pásu podél vozovky kanalizace a vzdušné vedení NN a veřejného osvětlení. Plynovod, telefonní a televizní kabely slaboproudu jsou uloženy ve stávajícím chodníku.

Při výstavbě budou dodrženy realizační podmínky platných vyjádření správců technické infrastruktury (viz dokladová část).

Výkopové práce budou v blízkosti inž. sítí prováděny ručně a se zvýšenou opatrností.

Trasy inženýrských sítí je třeba před zahájením zemních prací vytýčit přímo na staveništi!!!

Nové inženýrské sítě nejsou navrženy.

### Zemní práce

Zemní práce spočívají v odtěžení zeminy na úroveň pláně. Pláň pod pojížděnými plochami bude hutněna na minimální deformační modul E = 45 MPa. Po odkrytí pláně ve výkopu je nutno posoudit kvalitu zemin v podloží a v případě nutnosti přijmout opatření ke zvýšení únosnosti. Úpravu pláně je nutno provádět velmi pečlivě a chránit je před klimatickými vlivy.

Nezpevněné plochy dotčené výstavbou budou po skončení stavebních prací ohumusovány v tl. 100mm a osety.

- Odvodnění

Plochy budou příčným a podélným sklonem odvodněny do uličních vpustí a odtud přípojkami do stávající kanalizace.

Uliční vpusti budou typové z bet. dílců dle Městských standardů, mříž plastová M508D osazená do litinového rámu.

Zemní pláň je odvodněna příčným sklonem min. 3,0% a drenáží z plastových trub DN 100 mm, napojených do přípojek vpusti.

Chodník bude odvodněn do betonových dvorních vpustí DN 300 a odtud přípojkami do stávající kanalizace. Vpusti jsou umístěny v zálivu vedle chodníků.

Přípojky jsou navrženy z obetonovaných kameninových trub DN 150. Do kanalizace budou napojeny jádrovým vývrtem.

Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Vyhrazené parkovací stání bude vyznačeno svislou dopravní značkou IP12 a E1 se symbolem O1 a vodorovným dopravním značením V10f se symbolem O1. Značky jsou zakreslené v situaci.

Ostatní parkovací stání budou vyznačena vodorovným dopravním značením V10a.

Vodorovné dopravní značení bude nastříkané barvou.

Zpřístupnění stavby osobám se sníženou schopností pohybu a orientace

Veřejné plochy chodníku a parkovišť podléhají požadavkům vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

K zásahu do chodníku podél zástavby nedochází. Stávající přístupové chodníky od vozovky k rodinným domům budou předlážděny z betonové dlažby 100x200mm. V hraně průběžného chodníku podél rodinných domů se doplní varovné pásy šířky 400mm z červené hmatové dlažby.

Jedno parkovací stání je vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce tělesně postižené, z celkového počtu 14 stání. Vyhrazené stání má rozměr 3,5 x 7,0m. Je k němu zajištěn bezbariérový přístup z chodníku, jehož podélný spád je v místě parkoviště 1,6% a příčný spád 2%.

Vytýčení stavby

Vytyčení stavby je doloženo ve výkrese č. 5 - Situace vytýčení a obrubníků. Vytýčení je provedeno jednak v souřadnicích a jednak oměrkami od vytyčovacích přímek.

Souřadný systém JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání.

V Brně, 03/2018                                                                                         ing. Krejčíková